МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»

Институт информационных и вычислительных технологий (ИВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

по курсу «Моделирование систем управления»

Тема: «Исследование методов моделирования динамических систем
на базе аналоговых структурных моделей»

Вариант № 4

Выполнили:
студенты группы А-03-23
Грудинин Е.К.
Огарков И.А.

Проверил:
доцент кафедры УИТ, к.т.н.
Васильев А.А.

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Освоение методики аналогового структурного моделирования динамических звеньев первого и второго порядков, исследование влияния величины шага численного интегрирования методом Рунге-Кутты на точность расчета переходных функций в среде SimInTech, а также получение и проверка математической модели объекта в пространстве состояний.

2. Исходные данные

Параметры исследуемых объектов взяты из Таблицы 1.1 методических указаний для варианта № 4:

| Пункт задания | Объект исследования | Параметры варианта 4 | Шаг h и время счета | Метод решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 1 | Звено 1-го порядка общего вида | k = 3.5; T1 = 0.1 с; T2 = 0.25 с | h ∈ [0.005; 0.205] с t ∈ [0; 8] с | Рунге-Кутты |
| п. 2 | Колебательное звено 2-го порядка | a = 0.6; b = 1.2; k = 3.0 | h ∈ [0.20; 0.80] с t ∈ [0; 24] с | Рунге-Кутты |
| п. 3 | Звено 2-го порядка по входу и выходу | a = 1.2; b = 2.5; c = 2.2; d = 5.0; e = 1.8 | h = 0.01 с t ∈ [0; 16] с | Рунге-Кутты 4-го порядка |

3. Исследование структурной модели звена 1-го порядка

3.1. Аналитическое описание и вывод расчетных соотношений

Динамическое звено первого порядка общего вида описывается дифференциальным уравнением связи:

T2·y+y=k·T1·u+u

Подставив параметры варианта (k = 3.5, T1 = 0.1 с, T2 = 0.25 с):

0.25·y+y=3.5·0.1·u+u=0.35·u+3.5u

Передаточная функция звена имеет вид:

W1p=0.35p+3.50.25p+1=1.4p+14p+4

Для построения аналоговой структурной схемы перегруппируем слагаемые в уравнение замыкания:

y-k·T1T2u=-1T2y+kT2u

После подстановки численных коэффициентов:

y-1.4·u=-4y+14u

Интегрируя обе части равенства по времени, исключаем явное дифференцирование входного сигнала u(t):

y-1.4u=∫14u-4ydt  ⇒  y=1.4u+∫14u-4ydt

Аналитический расчет переходной характеристики h1(t) при подаче единичного скачка u(t) = 1(t) выполняется разложением изображения на простые дроби:

Y(p)=W1pp=1.4p+14p·p+4=3.5p-2.1p+4

Переходя к оригиналам во временной области:

h1t=3.5-2.1·e-4t,   t≥0

При t = 0 значение переходной характеристики составляет h1(0) = 3.5 - 2.1 = 1.4, а при t → ∞ экспоненциальное слагаемое затухает, и выходная величина стремится к установившемуся значению h1(∞) = 3.5.

3.2. Выбор шага интегрирования и результаты моделирования

По методическим указаниям шаг численного интегрирования выбирается в диапазоне:

h∈0.05÷2.05·T1 = 0.005÷0.205 с

Для исследования сходимости выбраны пять значений шага интегрирования: 0.04 с, 0.08 с, 0.12 с, 0.16 с и 0.20 с. Моделирование в SimInTech и расчет среднеквадратической погрешности (MSE) по формуле (1.9) выполнялись на интервале времени от 0 до 8 с:

δ=1N·∑i=1Nhаналитti-hчислti2

Рис. 3.1. Схема моделирования динамического звена 1-го порядка в SimInTech

Рис. 3.2. Переходная характеристика звена 1-го порядка при шаге h = 0.20 с (MSE = 0.02006)

Рис. 3.3. Переходная характеристика звена 1-го порядка при шаге h = 0.16 с (MSE = 0.01195)

Рис. 3.4. Переходная характеристика звена 1-го порядка при шаге h = 0.12 с (MSE = 1.223·10^-4)

Рис. 3.5. Переходная характеристика звена 1-го порядка при шаге h = 0.08 с (MSE = 2.119·10^-5)

Рис. 3.6. Переходная характеристика звена 1-го порядка при шаге h = 0.04 с (MSE = 1.159·10^-6)

Полученные значения среднеквадратической погрешности для звена 1-го порядка приведены в Таблице 2:

| Шаг интегрирования h, с | Погрешность MSE |
| --- | --- |
| 0.20 | 2.0060 · 10^-2 |
| 0.16 | 1.1949 · 10^-2 |
| 0.12 | 1.2230 · 10^-4 |
| 0.08 | 2.1191 · 10^-5 |
| 0.04 | 1.1586 · 10^-6 |

Рис. 3.7. График зависимости погрешности MSE от шага интегрирования h для звена 1-го порядка

При уменьшении шага интегрирования с 0.20 с до 0.04 с погрешность расчета монотонно снижается с 2.0·10^-2 до 1.16·10^-6 (более чем на четыре порядка). При h = 0.04 с численное решение практически совпадает с точной аналитической кривой на всем интервале наблюдения от 0 до 8 с.

4. Исследование структурной модели колебательного звена

4.1. Аналитическое описание

Колебательное звено описывается дифференциальным уравнением второго порядка:

y+a·y+b·y=k·u

Для параметров варианта № 4 (a = 0.6, b = 1.2, k = 3.0):

y+0.6·y+1.2·y=3.0·u

Передаточная функция звена имеет вид:

W2p=3.0p2+0.6p+1.2

Уравнение замыкания аналоговой схемы составляется разрешением относительно второй производной:

y=3.0·u-0.6·y-1.2·y

Характеристический полином p² + 0.6·p + 1.2 = 0 имеет комплексно-сопряженные корни:

p1,2=-0.3±j·1.2-0.09=-0.3±j·1.0536

Коэффициент затухания составляет α = 0.3 с⁻¹, собственная частота колебаний ω = 1.0536 рад/с. Аналитическое выражение переходной характеристики h2(t) при u(t) = 1(t):

h2t=2.5·1-e-0.3t·cos(1.0536t)+0.2847·sin(1.0536t)

Установившееся значение переходного процесса равно h2(∞) = k / b = 3.0 / 1.2 = 2.5.

4.2. Моделирование в SimInTech и оценка погрешности

Моделирование в SimInTech и расчет среднеквадратической погрешности (MSE) выполнялись на интервале времени от 0 до 24 с. Исследование влияния величины шага интегрирования проводилось при четырех значениях: h = 0.20 с, h = 0.40 с, h = 0.60 с и h = 0.80 с.

Рис. 4.1. Схема моделирования колебательного звена в SimInTech

Рис. 4.2. Переходная характеристика колебательного звена при шаге h = 0.20 с (MSE = 2.501·10^-5)

Рис. 4.3. Переходная характеристика колебательного звена при шаге h = 0.40 с (MSE = 4.215·10^-4)

Рис. 4.4. Переходная характеристика колебательного звена при шаге h = 0.60 с (MSE = 2.252·10^-3)

Рис. 4.5. Переходная характеристика колебательного звена при шаге h = 0.80 с (MSE = 7.530·10^-3)

Значения среднеквадратической погрешности колебательного звена приведены в Таблице 3:

| Шаг интегрирования h, с | Погрешность MSE |
| --- | --- |
| 0.20 | 2.5009 · 10^-5 |
| 0.40 | 4.2147 · 10^-4 |
| 0.60 | 2.2518 · 10^-3 |
| 0.80 | 7.5304 · 10^-3 |

Рис. 4.6. График зависимости погрешности MSE от шага интегрирования h для колебательного звена

При шаге h = 0.80 с на графике виден заметный сдвиг кривой из-за слишком крупного шага интегрирования. При шагах h ≤ 0.20 с численное решение полностью совпадает с аналитическим, а погрешность MSE снижается до 2.5·10^-5.

5. Моделирование системы второго порядка по выходу и входу

5.1. Аналоговая структурная схема

Динамический объект задан дифференциальным уравнением второго порядка по выходу и первого порядка по входу:

c·y+a·y+b·y=d·u+e·u

Параметры варианта № 4: a = 1.2, b = 2.5, c = 2.2, d = 5.0, e = 1.8:

2.2·y+1.2·y+2.5·y=5.0·u+1.8·u

Передаточная функция объекта:

W3p=5.0p+1.82.2·p2+1.2p+2.5

Для исключения явного дифференцирования входного сигнала перегруппируем слагаемые в уравнение замыкания:

2.2·y-5.0·u=1.8u-1.2·y-2.5y

Интегрируя обе части уравнения, получаем выражение для сигнала на выходе первого интегратора:

2.2·y-5.0u=∫1.8u-1.2·y-2.5ydt

Первая производная выходного сигнала dy/dt восстанавливается добавлением 5.0·u и масштабированием на 1/c = 1/2.2:

y=12.2·2.2·y-5.0u+5.0u

Выход второго интегратора образует выходной сигнал y. Моделирование в SimInTech выполнялось на интервале времени от 0 до 16 с с шагом интегрирования h = 0.01 с. Схема модели и полученная переходная характеристика представлены на Рис. 5.1.

Рис. 5.1. Аналоговая структурная схема системы и график переходного процесса в SimInTech

5.2. Модель в пространстве состояний

Выберем переменные состояния по выходам интеграторов аналоговой модели:

x1=y,   x2=2.2·y-5.0u

Дифференцируя переменные состояния и выражая производную dy/dt через x2:

x1=y=12.2x2+5.02.2u≈0.4545·x2+2.2727·u

Производная второй переменной состояния:

x2=1.8u-1.2·y-2.5y=-2.5·x1-1.22.2x2+1.8-1.2·5.02.2·u

x2=-2.5·x1-0.5455·x2-0.9273·u

Выходное уравнение связывает y с первой координатой состояния: y = x1.

В матричной форме Коши dx/dt = A·x + B·u, y = C·x + D·u матрицы имеют вид:

A=00.4545-2.5-0.5455,   B=2.2727-0.9273

C=10,   D=0

5.3. Моделирование в SimInTech и сопоставление

Модель в пространстве состояний задана в SimInTech блоком «Пространство состояний» с рассчитанными матрицами A, B, C, D. Сигналы с аналоговой схемы («График») и блока пространства состояний («График 2») выведены на один осциллограф на интервале времени от 0 до 16 с.

Рис. 5.2. Схема в пространстве состояний и совмещенный график переходных процессов в SimInTech

Кривые аналоговой схемы и матричной модели полностью совпали на всем интервале времени от 0 до 16 с, подтверждая правильность полученной модели пространства состояний.

6. Выводы

1. На примере типовых звеньев первого и второго порядков освоено построение аналоговых структурных моделей в среде SimInTech. Метод понижения порядка производных позволяет моделировать звенья с производными входного сигнала без численного дифференцирования входа.

2. Для звена первого порядка шаг интегрирования Рунге-Кутты исследовался в диапазоне h ∈ [0.005; 0.205] с при моделировании на интервале [0; 8] с. С уменьшением шага с 0.20 с до 0.04 с погрешность MSE падает от 2.0·10^-2 до 1.16·10^-6, что подтверждает сходимость метода.

3. Для колебательного звена увеличение шага до h = 0.80 с на интервале [0; 24] с приводит к заметному искажению формы кривой. При шагах h ≤ 0.20 с численное решение полностью совпадает с аналитическим (MSE ≈ 2.5·10^-5).

4. Для динамического звена с производной по входу получена математическая модель в пространстве состояний. Совместное моделирование на интервале [0; 16] с подтвердило идентичность реакций аналоговой схемы и матричной формы.