ОПИСАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ ННСУИД

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУРСА	4

1.1. Основы искусственных нейронных сетей	4

1.2.Основы генетических алгоритмов	7

1.3. Основы нечёткой логики	12

1.4. Основы нейро-нечётких систем	23

2. ОПИСАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ	33

Лабораторная работа №1. Изучение основ применения искусственных нейронных сетей	33

Лабораторная работа №2. Изучение основ применения генетических алгоритмов	39

Лабораторная работа № 3. Изучение основ применения нечёткой логики	41

Лабораторная работа №4. Изучение основ применения нейро-нечётких систем	43

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время всё большее распространение приобретают разработки в области управления и обработки информации, основанные на математических аппаратах искусственных нейронных сетей, нечёткой логики, генетических алгоритмов.

Среди задач обработки информации одной из немаловажных задач, которая может быть решена с применением указанными выше подходов является задача диагностики технических систем.

Цель учебного пособия – познакомить читателя с основами применения современных подходов в задачах управления и диагностики технических систем на примере выполнения лабораторных работ.

Выполнение лабораторных работ предусмотрено в программном пакете MatLab, широко распространённом и хорошо себя зарекомендовавшим во многих инженерных приложениях, что позволит получить полезный для практической работы навык.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУРСА

1.4. Основы нейро-нечётких систем

1.4.1. Введение

Нечёткие системы обладают определёнными достоинствами. В условиях недостатка формализованных данных за счёт использования осмысленных лингвистически заданных терминов позволяют достаточно просто интерпретировать получаемые результаты. Тем не менее, они обладают низкой гибкостью по отношению к изменениям в исследуемой системе и слабо приспособлены к самообучению, т.е. к автоматической подстройке параметров функций принадлежности на основе вновь получаемой информации.

Вместе с тем, с такой задачей могут успешно справляться искусственные нейронные сети, которые в отличие от систем нечёткого вывода могут настраивать свои параметры (весовые коэффициенты) на основе выборки данных без привлечения эксперта. Однако, для корректной настройки им требуется информативная выборка, и в случае недостатка информации, экспертные оценки не могут быть напрямую учтены при настройке. Также реализуемые ими функции часто не поддаются понятной интерпретации, что может вызвать недоверие к получаемому результату.

Предлагается комбинировать аппараты нечёткой логики и ИНС, чтобы объединить преимущества каждого из них, и при этом компенсировать их недостатки. Самым эффективным способом сочетания нечёткой логики и ИНС являются нейро-нечеткие системы, которые с одной стороны, могут рассматриваться как системы нечёткого вывода (а значит, понятно интерпретировать получаемые результаты), а с другой – как ИНС, состоящими из нейронов специального вида (а значит, могут обучаться). Таким образом, на первоначальном этапе в случае отсутствия достаточной информации такую систему можно рассматривать и конструировать как нечёткую систему на основе  экспертных оценок, а в процессе накопления информации донастраивать методами искусственных нейронных сетей.

1.4.2. Структура нейро-нечётких систем

Как уже было сказано ранее, для максимизации достоинств обоих подходов в теории нейро-нечётких систем предложено рассматривать нечёткую систему типа Сугено в виде эквивалентной ей ИНС специального вида, которая изображена на рис.1.1.

Рис.1.1. Структура нейро-нечёткой системы

Слой 1 . Содержит настраиваемые нейроны. Входами являются входные лингвистические переменные модели. Функция активации каждого из нейронов является функцией принадлежности терма лингвистической переменной.

Слой 2 . Является неадаптивным слоем. Выполняет операцию умножения входных сигналов. Выходами слоя являются степени активации каждого правила

Слой 3 . Состоит из неадаптивных узлов, в которых вычисляются степени активации (веса) i-го правила относительно степеней активации правил – средневзвешенную степень активации правила

Слой 4 состоит из адаптивных узлов, передаточная функция которых представляет собой полином вида  (аналогично алгоритму Сугено).

По сути, в узлах данного слоя рассчитывается заключение каждого из правил, которое умножается на средневзвешенную степень активации  соответствующего правила

, i=1..c

Слой 5 состоит из единственного неадаптивного узла, который вычисляет конечное значение выходной переменной сети как сумму всех взвешенных, с учётом соответствующей степени активации, заключений каждого из правил

При этом, с точки зрения нечётких систем, этапы функционирования подобной системы аналогичны алгоритму Сугено-Такаги.

Рассмотрим систему с базой знаний с двумя нечеткими правилами.

FR1: если х1 есть A1 и x2 есть B1, тогда y1 = g1,1x1 + g2,1x2+h1

FR2: если х1 есть А2 и x2 есть В2, тогда y2 = g1,2x1 +g2,2x2+h2

где х1 и x2 – входные переменные, y – переменная вывода.

A1, A2, B1, B2, — некоторые заданные термы с функциями принадлежности, при этом четкое значение y0 необходимо определить на основе приведенной информации и четких значений х1 0 и x2 0

Математически алгоритм может быть описан следующим образом:

Фаззификация

Находятся степени истинности для предпосылок каждого правила: A1(x0), А2(x0), B1(y0), В2(y0) (аналогично алгоритму Мамдани)

Нечеткий вывод

Находятся степени истинности для предпосылок каждого из правил (с использованием операции минимум или умножения)

Также для заданных входных значений х10 и x20  вычисляются индивидуальные выходы правил

Дефаззификация

Чёткое значение переменной вывода определяется (как взвешенное среднее y1* и y2*)

С учётом обозначения , , получим

,

тем самым показав эквивалентность рассмотрения подобных систем, как с точки зрения нечёткой логики, так и искусственных нейронных сетей.

1.4.3. Построение нейро-нечёткой системы

Построение нейро-нечётких систем можно производить как на основе экспертных суждений (аналогично нечётким моделям), так и на основе имеющейся выборки данных (как в случае с ИНС). Встречаются и гибридные подходы для решения указанной задачи, например, когда первоначальная структура задаётся экспертами, а дальнейшая настройка осуществляется методами обучения ИНС.

Рассмотрим более подробно методы настройки ННС на основе выборки данных.

Учитывая, что нейро-нечёткая система представляет собой ИНС специального вида с фиксированным и определённым количеством слоёв, методы их настройки будут иметь некоторые особенности.

Создание таких систем можно разделить на два основных этапа: непосредственно их построение (этап структурной настройки), и их обучение (этап параметрической настройки).

На первом этапе настраивается структура системы – определяется количество решающих правил, термов входных переменных. При этом могут определяться или задаваться начальные значения параметров функций принадлежности термов входных переменных, а также выражений в заключениях правил.

На втором этапе производится настройка значений параметров функций принадлежности термов входных переменных, а также выражений в заключениях правил на основе выборки данных.

Рассмотрим подробнее первый этап.

Введём в рассмотрение выборку данных Z={Z1, Z2…Zn}, объёмом n в M-мерном пространстве, где первые L-координат Z соответствуют вектору X входных переменных разрабатываемой модели, а оставшиеся М-L – вектору Y выходных переменных, т.е. Zi = (Xi,, Yi), i = 1..n.

Рассмотрим следующие способы построения нейро-нечёткой системы

- Метод решётки

- Метод субтрактивной кластеризации

Метод решётки

Пространство выборки Z разделяется на заданное количество равных областей (см. рис. 1.2)

Рис.1.2. Иллюстрация процедуры разделения данных по методу решётки

Решающие правила определяются на основании проведённого разделения.

Функции принадлежности задаются из стандартного набора, максимум функций соответствует центрам выделенных областей

Метод субтрактивной кластеризации

Метод основан на разбиении имеющейся выборки данных Z на кластеры. Идея метода заключается в том, что каждый из кластеров, характеризующийся определёнными значениями, описывает определённое состояние исследуемой системы.

Решающие правила определяются на основании проведённого разделения. При этом максимум функции принадлежности соответствует центру кластера. Выделение кластеров производится на основе расчёта потенциалов точек.

Согласно этому методу, сначала для каждой i-той точки выборки Z рассчитывается значение потенциала Pi , i = 1..n:

,

где  является настраиваемым параметром, определяющим область, охватываемую каждым кластером. Константа ra – это радиус, определяющий область соседства. Таким образом, потенциал каждой точки данных  - это функция её расстояний до других точек данных.

Точка с большим количеством соседей будет иметь высокое значение потенциала. Точки данных вне радиуса ra оказывают небольшое влияние на значение потенциала. После расчёта потенциала каждой из точек выбираем точку с наиболее высоким потенциалом в качестве центра первого кластера. Пусть Z1* – координаты центра первого кластера, а Р1* - значение его потенциала. Обычно, точка с максимальным значением потенциала окружена несколькими точками-соседями также с достаточно высокими потенциалами. Поэтому назначение центром следующего кластера точки с максимальным потенциалом среди оставшихся привело бы к выделению большого числа близко расположенных центров кластеров. Чтобы выбрать следующий центр кластера необходимо вначале исключить влияние только что найденного кластера. Поэтому мы корректируем значение потенциала каждой точки по следующей формуле

где  а rb – положительная константа. Таким образом, мы вычитаем из потенциала каждой точки функцию расстояния от центра первого кластера. Таким образом, точки вблизи центра первого кластера будут иметь значительно пониженный потенциал и поэтому не будут выбраны в качестве центра следующего кластера.

Константа rb определяет область соседних точек, у которых значительно уменьшится потенциал. Для того чтобы избежать близко расположенных центров кластеров необходимо, чтобы rb > ra; хорошим выбором является rb = 1.5ra , т.к. такое их соотношение позволяет минимизировать количество выделяемых кластеров при сохранении точности.

Когда потенциал всех точек был изменён, точка с наивысшим потенциалом выбирается в качестве центра второго кластера. В общем случае для центра k-того кластера формула будет следующей:

Где Zk* – положение центра k-того кластера, Pk* значение его потенциала. Процедура пересчета потенциалов и выделения центров кластеров продолжается до тех пор, пока максимальное значение потенциала превышает некоторый порог. Если на k-том шаге , то мы принимаем Zk* в качестве центра кластера и продолжаем дальше. Если   то отклоняем Zk* и прекращаем итерационный процесс. Если не выполняются оба вышеприведённых неравенства, то проверяем, выполняется ли неравенство:

где dmin – наикратчайшее расстояние между Zk* и центром кластера, найденного на предыдущем шаге. Если выполняется, то принимаем Zk* в качестве центра нового кластера и продолжаем поиск. В противном случае отклоняем точку Zk* и устанавливаем её потенциал равным 0, выбираем точку со следующим по величине потенциалом и повторяем проверку.

Здесь  задаёт минимальное значение потенциала, при котором мы определённо считаем точку данных центром кластера;  определяет порог, ниже которого мы определённо отбрасываем точку. Общая методика по выбору порогов отсутствует, вместе с тем, в литературе на основе некоторых практических соображений и  приводятся рекомендуемые значения. Неравенство отражает проверку факта достижения компромисса между текущей величиной потенциала и расстоянием от уже определённых центров кластеров. В результате получим множество центров кластеров Z*= {Z1*, Z2*..Zc*}.

Рассмотрим координаты центров выделенных кластеров. Разложим координаты каждого из центров Zi* на два составляющих вектора  Xi* = (x1(i)*.. xL(i)*) и Yi* = (y1(i)*.. y(M-L)(i)*), , где Xi* состоит из первых L координат Zi* (т.е. из координат центров кластеров в пространстве входов), а Yi* – из M – L координат (т.е. из координат центров кластеров в пространстве выходов). В результате получили c соответствий, в которых для значений переменных на входе X = Xi* выходные переменные будут принимать значение Y = Yi*. Эти соответствия можно рассматривать в качестве решающих правил и использовать следующей форме:

«Если x1 это x1(i)* и x2 это x2(i)*…то y1 это y1(i) и y2 это y2(i)*...».

1.4.5. Определение начальных параметров функций принадлежности термов входных и выходных переменных на основе потенциалов выделенных кластеров

В предыдущем пункте показано получение термов и базы решающих правил из выборки данных. На следующем необходимо задать функции принадлежности для термов лингвистических переменных. Опираясь на существующие разработки в данной области, предлагается степень принадлежности к терму определять через введённое ранее понятие потенциала точки.

Если выражение потенциала записать для X из выборки Z, относительно Хi* из Zi*, то можно определить степень принадлежности Х к i-тому кластеру как

e, i=1..c.

Указанное выражение определяет степень активации решающего правила, определяемого координатами центра кластера Zi*. Соответственно, рассчитать значение выходного вектора Y можно как средневзвешенное значение выходов всех правил:

Для того чтобы получить выражения функций принадлежностей для термов каждой из входных переменных, т.е. для компонент вектора X = (x1,.,xL), перепишем в скалярной форме:

Полученное выражение соответствует функции принадлежности Гауссового типа для i-того терма, переменной xj. Здесь xj(i)* – j-ая координата Хi* (т.е. центра i-того кластера), i=1..c, j = 1..L. В результате на основе выборки данных с использованием понятия потенциала кластера произведён переход от набора кластеров к системе нечёткого вывода. При этом значение потенциала точки будет соответствовать степени активации решающего правила, расчёт потенциалов по каждой координате точки – фаззификации, а расчёт выходного значения как средневзвешенной суммы центров всех кластеров – дефаззификации, что соответствует нечёткой модели Сугено-Такаги.

1.4.6. Определение начальных параметров функций принадлежности термов выходной переменной

На следующем этапе необходимо определить функции принадлежности для выходной переменной. Алгоритмом Сугено-Такаги для лучшей точности нечёткого вывода предусмотрено задание выхода каждого из правил не в виде константы, а в виде линейной функции от входных переменных:

Здесь Gi – это матрица размерностью (М – L) х L, а hi – вектор-столбец с M – L элементами, i = 1..c. В результате получится модель нечёткого вывода типа Сугено-Такаги 1-ого порядка, где консеквентом каждого правила является линейная комбинация входных переменных. Такая модель позволяет описывать поведение сложных систем при небольшом объёме базы решающих правил. Настройка уравнений может осуществляться на основе имеющейся выборки с данными с помощью метода наименьших квадратов (МНК). Для этого введём следующий параметр:

.

Тогда можно получить следующее уравнение:

Приведя которое к матричному виду, получаем:

Учитывая, что при заданных из выборки значениях X и Y, первая матрица в левой части и матрица в правой части не содержат неизвестных, с помощью МНК получим неизвестные значения элементов матрицы G и вектор-столбца h, т.е. коэффициенты функций принадлежности выходной переменной

Неизвестные значения элементов матрицы G и вектор-столбца h, т.е. коэффициенты заключений правил находятся с помощью МНК

1.4.7. Настройка параметров нейро-нечёткой системы

На данном этапе производится настройка параметров модели с помощью методов обучения нейронных сетей. Настройка производится на основе метода обратного распространения ошибки. Для использования методов обучения нейронных сетей для настройки нечёткой модели типа Сугено-Такаги представим её в виде эквивалентной ей нейронной сети прямого распространения следующего вида, как показано на рис.

С учётом приведённого в п.1.4.2 описания структуры системы в процессе обучения будут настраиваться параметры нейронов в слое 1 и слое 4.

Настройка нейронов слоя 1, по сути, является настройкой функций принадлежности (параметров сдвига и масштаба) термов входных переменных, а слоя 4 – коэффициентов в выражениях заключений решающих правил.

Процесс обучения сети состоит из прямого и обратного проходов на каждой эпохе. Во время прямого прохода мы предъявляем выборку на вход сети и функциональные сигналы идут по ней в прямом направлении, чтобы рассчитать выход каждого узла сети. После этого определяется мера ошибки относительно данных из обучающей выборки и производная:

,

где p – номер набора данных из выборки T,  - значение выходной переменной из выборки,  - значение выходной переменной, рассчитанное в ходе прямого прохода по сети.

Во время обратного прохода по сети последовательно идёт расчёт производной меры ошибки на выходе каждого из внутренних слоёв,

,

где  - значение на выходе i-ого узла k-того слоя при предъявлении на вход сети p-ого набора данных из выборки, - количество узлов в k+1 слое.

Если обозначить корректируемый параметр узла сети , тогда получим

где S – множество всех узлов, выходное значение которых зависит от . Тогда значение производной величины ошибки для всей эпохи будет следующим:

,

где P – объём обучающей выборки.

Соответственно, параметры 1-ого слоя (параметры функций принадлежности) и 4-ого слоя (параметры коэффициентов заключений нечетких правил) корректируются согласно методу градиента по следующей формуле:

где  – коэффициент шага коррекции, 1

Обучение продолжается до тех пор, пока ошибка обучения превышает допустимое значение:

где p – номер набора данных из выборки T,  - значение выходной переменной из выборки,  - значение выходной переменной, рассчитанное в ходе прямого прохода по сети.

2. ОПИСАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторная работа №4. Изучение основ применения нейро-нечётких систем

Цель работы – изучение основ работы с нейро-нечёткими системами в среде SimInTech.

В работе рассматривается система управления с нечётким регулятором (как в л.р. №3). Объектом управления является бак с водой, к которому подходят две трубы: через одну трубу, снабженную краном, вода поступает в бак, через другую – вытекает. Подачу воды в бак можно регулировать краном. Расход воды является неконтролируемым и зависит от уровня воды в баке. Если понимать под выходной (регулируемой) переменной уровень воды, а под регулирующим элементом – кран, то подобный объект регулирования с точки зрения его математического описания является динамическим и существенно нелинейным.

Необходимо с помощью выборок с записями сигналов управления настроить нейро-нечёткую систему управления.

Порядок выполнения работы.

- Данные, необходимые для выполнения работы, находятся в файлах E_data_XX.txt и dE_data_XX.txt, где ХХ – номер варианта.

- Откройте в среде SimIntech проект «Нечёткая кластеризация». Изучите его содержимое, свойства блоков. Сохраните его под новым именем.

- Проведите кластеризацию данных из файлов с исходными данными с целью определения параметров для создания нейро-нечёткой системы на их основе. Для кластеризации используйте настройки по умолчанию.

- Зафиксируйте в отчёте параметры, определённые при кластеризации, необходимые для создания нейро-нечёткого регулятора.

- Откройте проект с регулятором из л.р.3. Сохраните проект под новым названием. Запустите моделирование системы. Зафиксируйте график переходного процесса.

- Модифицируйте нечёткий регулятор с целью его преобразования к системе нейро-нечёткого вида. Настройте его в соответствии с данными проведённой кластеризации.

- Запустите моделирование получившейся системы. Сравните с исходным вариантом. Сделайте предположения о причинах произошедших изменений.

- Повторите п.3-7 с новыми параметрами метода кластеризации (табл. 2.4)

Таблица 2.4

Параметры для метода кластеризации

| № варианта | Диапазон влияния |
| --- | --- |
| 1 | 0,7 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 0,8 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 0,55 |
| 6 | 0,35 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 0,45 |
| 9 | 0,75 |

- Проведите сравнение получившихся в п.4 и п.6 систем. Как повлияло изменение параметров на количество решающих правил, форму функций принадлежности, точность работы системы. Результаты занесите в отчёт.

Вопросы к защите:

- Нейро-нечёткие системы. Предпосылки возникновения

- Нейро-нечёткие системы. Структура системы.

- Нейро-нечёткие системы. Принципы работы.

- Нейро-нечёткие системы. Сравнение с нечёткими и нейросистемами.

- Создание функций принадлежности на основе выборки данных.

- Использование методов ИНС для обучения нейро-нечётких систем.

- Модификации нейро-нечётких систем. Особенности.

- Алгоритмы обучения без учителя. Особенности.

- Нейро-нечёткие системы в задачах управления. Приведите пример.

- Нейро-нечёткие системы в задачах диагностики. Приведите пример.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основной

- Борисов В.В., Круглов В.В., Федулов А.С. Нечеткие модели и сети. – 2-е изд., стереотип. – М.: Горячая линия–Телеком, 2016. – 284 с.

Дополнительный

- Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы: Пер. с польск. И.Д. Рудинского. – 2-е изд., стереотип. – М.: Горячая Линия–Телеком, 2013. –452 с.:ил.

- Пегат А. Нечеткое моделирование и управление: пер. с англ. – 2-е изд.–М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.–798 с.: ил.