Билет 1. Квантование сигнала, определение ИСАУ, функциональная и структурная блок-схемы,  вид сигналов в ИСАУ.

Способ передачи сигналов: непрерывный, дискретный.

Дискретизация (квантование) сигнала – замена непрерывных значений дискретными, выбранными по заданному правилу.

Дискретизация:

По времени(a): значение сигнала выделяется в дискретные моменты времени. Исходная непрерывная функция x(t) преобразуется в последовательность дискретных значений x(ti). Период дискретизации (квантования) – расстояние между отсчетами времени. Может быть разным, но лучше брать одинаковым.

По уровню(б): вся область возможных значений сигнала x(t) разбивается на дискретные уровни. Дискретный процесс может принимать только значения, которые совпадают с выбранным уровнем. Интервал квантования по уровню – расстояние между уровнями.

По времени и уровню(в): выделение в заранее фиксированные моменты времени значений сигнала, ближайших к заранее фиксированным уровням.

ИСАУ – САУ, в которых квантование производится по времени. Носитель информации – импульс S(t), tϵ[0,T]. Параметром импульса может быть: амплитуда (при постоянной ширине), ширина (при постоянной амплитуде), частота импульсного сигнала, фаза сигнала (при постоянных ширине и амплитуде).

ИЭ–производит модуляцию: на входе непрерывный сигнал, на выходе последовательность импульсов

Параметры ИЭ: 1) КУ Kи. A(T)=Kи*x(T) – статическая характеристика. В диапазоне ее линейности можно определить Kи: Kи = A(T)/x(T)=tgα (отношение амплитуды к соответствующему дискретному значению). 2) период квантования T (частота ω0). 3) длительность импульсов (γT, 0<γ<1 – скважность). 4) Форма выходных импульсов S(t). Разные формы. Самая распространенная – прямоугольная, длительности γT, 0<γ<1 (что бы не было наложения). Аналитически: x*ф(t)=10(t)-10(t- γT).

Функциональная блок-схема замкнутой ИСАУ

g(t), x(t), y(t) – непрерывные сигналы,

x*ф(t) – дискретный, последовательность импульсов.

НЧ – динамическая система

Структурная схема замкнутой системы

ИИЭ – генерирует последовательность δ[t-lT]

Wф(p) – формирователь, на выходе весовая функция этого звена wф(t), так как на входе  δ-функция.

Необходимо подобрать Wф(p) так, чтобы wф(t) имела форму модулируемых импульсов. Тогда ИИЭ + Wф могут заменять реальный ИЭ.

Выходной сигнал ИИЭ: x*(t) = x(t)∑l(0;∞)δ(t-lT) = ∑l(0;∞)x[lT]δ(t-lT) = x(t) δT(t)