Билет 2. Представление импульсного элемента, структурная схема ИСАУ. Вывод формулы дискретного изображения сигналов (дискретное преобразование).

Квантование – замена непрерывного сигнала его дискретными значениями.

Процесс квантования осуществляется импульсным элементом.

ИЭ – производит модуляцию: на входе непрерывный сигнал, на выходе последовательность модулированных по амплитуде импульсов.

Параметры ИЭ:

1) КУ Kи. A(T)=Kи*x(T) – статическая характеристика. В диапазоне ее линейности можно определить Kи: Kи = A(T)/x(T)=tgα (отношение амплитуды к соответствующему дискретному значению).

2) период квантования T (частота ω0).

3) длительность импульсов (γT, 0<γ<1 – скважность).

4) Форма выходных импульсов S(t). Разные формы. Самая распространенная – прямоугольная, длительности γT, 0<γ<1 (что бы не было наложения). Аналитически: x*ф(t)=10(t)-10(t- γT).

Функциональная блок-схема замкнутой ИСАУ

g(t), x(t), y(t) – непрерывные сигналы,

x*ф(t) – дискретный, последовательность импульсов.

НЧ – динамическая система

ИЭ представляют в виде 2ух звеньев: ИИЭ и формирователь (лин., дин. звено).

Структурная схема замкнутой системы

x (t) – сигнал рассогласования

ИИЭ – генерирует последовательность δ[t-lT]

Wф(p) – формирователь, на выходе весовая функция этого звена x*ф(t) = wф(t), так как на входе  δ-функция.

Необходимо подобрать Wф(p) так, чтобы wф(t) имела форму модулируемых импульсов. Тогда ИИЭ и  Wф могут заменять реальный ИЭ.

Выходной сигнал ИИЭ: x*(t) = x(t)∑l(0;∞)δ(t-lT) = ∑l(0;∞)x[lT]δ(t-lT) = x(t) δT(t)         [1]

Вывод формулы дискретного преобразования

Решетчатые функции – определены только в дискретные равноотстоящие моменты времени, x[lT].

Сигнал после ИИЭ x*(t) – решетчатая функция. Для непрерывных линейных систем применяется преобразование Лапласа. Здесь Лаплас для дискретной переменной x*(t). Учтем ее выражение из [1] и теорему об интегрировании δ(t-lT), умноженную на непрерывную функцию. Посл. строчка скана: выраж. для Д-преобразования. В результате D-преобразования имеем изображение X*(p).