- Способы квантования сигнала. Классификация дискретных систем управления. Определение импульсной системы автоматического управления (ИСАУ), функциональная и структурная схемы замкнутой линейной ИСАУ.  Представление сигнала при амплитудно-импульсной модуляции.

- Представление импульсного элемента и его основные характеристики, эквивалентная структурная схема ИСАУ. Уравнение идеального импульсного элемента. Понятие решетчатой функции. Вывод формулы дискретного преобразования Лапласа. Примеры получения формул дискретных изображений сигналов.

- Дискретное преобразование Лапласа (-преобразование), основные свойства и теоремы.

- Дискретное -преобразование. Вывод формулы для дискретного изображения сигнала   на основании  . Основные свойства и теоремы -преобразования.

- Описание ИСАУ в области изображений. Дискретная передаточная функция. Вывод выражения для дискретной передаточной функции замкнутой ИСАУ . Дискретная передаточная функция ошибки по задающему воздействию . Способы нахождения дискретной передаточной функции разомкнутой ИСАУ (в том числе формула разложения).

- Описание ИСАУ во временной области. Дискретная форма интеграла свертки. Понятие разностного уравнения и его общий вид. Способы получения разностных уравнений для ИСАУ.

- Способы определения выходной переменной  ИСАУ как решетчатой функции.

- Переходная и весовая функции линейной ИСАУ и способы их определения.

- Спектральная характеристика сигнала при амплитудно-импульсной модуляции после идеального импульсного элемента и на выходе ИСАУ. Теорема Котельникова. Условия, при которых ИСАУ можно исследовать как непрерывную (в показать графически на основе спектральной характеристики).

- Понятие комплексного коэффициента усиления разомкнутой линейной ИСАУ и методы его определения. Годограф разомкнутой ИСАУ. Два способа построения годографа разомкнутой ИСАУ (в том числе графический).

- Понятие устойчивости линейной ИСАУ (по входному воздействию и по начальным условиям). Необходимые и достаточные условия устойчивости линейной ИСАУ в плоскостях P и Z.

- Оценка устойчивости линейной ИСАУ по критерию Гурвица.

- Принцип аргумента. Критерий устойчивости Михайлова.

- Оценка устойчивости линейной ИСАУ по критерию Найквиста для случаев устойчивой, неустойчивой и нейтрально-устойчивой разомкнутой системы.

- Следствие из критерия Найквиста. Определение значения предельного коэффициента усиления Kпр разомкнутой ИСАУ по критерию Найквиста.

- Переходные процессы конечной длительности. Особенности  для линейной ИСАУ с переходным процессом конечной длительности.

- Постановка задачи синтеза и способы введения в контур ИСАУ корректирующего звена. Условия осуществимости корректирующего звена и грубости замкнутой ИСАУ.

- Условия, которые должны быть соблюдены при задании передаточной функции синтезируемой линейной ИСАУ. Первое уравнение синтеза.

- Методика составления основных уравнений синтеза линейной ИСАУ. Вывод уравнения синтеза линейной ИСАУ с переходным процессом конечной длительности. Нахождение передаточной функции корректирующего устройства.

- Показатели качества работы линейной ИСАУ. Классификация показателей качества. Корневые и частотные показатели качества.

- Оценка точности работы замкнутой ИСАУ. Условие астатизма ИСАУ по задающему воздействию

- Определение случайного процесса (СП). Основные статистические характеристики СП и аналитические выражения для их определения по множеству реализаций.(нужно про R?? Выводы формул?

Виды воздействий на систему: 1. Случайные (не предсказуемые точно) 2. Детерминированные (определенные, заданные по времени)

Примеры случайных воздействий:

- На самолет действуют порывы ветра, изменение тяги и т.д.

- В системе стабилизации напряжения возмущение – изменение нагрузки сети

Случайный процесс (СП, стохастический) – случайная ф-я аргументом которой является время.

Случайная функция – ф-я значение которой при каждом аргументе это случайная величина

Случайная величина – это величина, для которой то, что она в результате эксперимента примет значение, меньшее заданного числа, является случайным событием.

Случайный процесс не есть определенная кривая (его нельзя записать в виде аналитического выражения или в виде графика), а является множеством возможных кривых x(t)

При каждом эксперименте случайный процесс Х(t) принимает конкретный вид x(t).

Опр. Функция x(t), получаемая в результате каждого отдельного эксперимента, называется реализацией случайного процесса X(t)

Каждая реализация является детерминированной функцией, т.к. известен закон ее изменения

Совокупность всех реализаций представляет собой случайный процесс (СП).

Если семейство реализаций пересечь вертикальной прямой, проведенной через точку ti, то получим случайную величину X(ti), называемую сечением случайного процесса (т.е. его значение в момент времени ti). (на рисунке каждая кривая – реализация СП)

Вероятностные хар-ки СП.

Одномерная функция распределения вероятности случайного процесса (относится только к одному какому-либо сечению СП). Показывает вероятность того, что текущее значение СП в момент времени t=t1  не превышает заданной величины x1. F1x1,t1=PXt1≤x1

Одномерная плотность вероятности СП (или плотность распределения СП, или дифференциальный закон распределения СП): fx1,t1=∂F1x1,t1∂x1.  Показывает вероятность того, что СП X (t) принимает в некоторый фиксированный момент времени t ≤ t1 значения, лежащие в интервале от x1 до x1+dx.

Двумерная функция распределения вероятности СП: . – вероятность того, что в момент времени 1 t текущее значение СП X ( t ) не превышает заданной величины x1, а в момент времени t2 – не превышает x2 (т.е. характеризует уже 2 сечения X ( t1) и X ( t2 ) случайного процесса). F1x1,t1,x2,t2=PXt1≤x1, Xt2≤x2

Двумерная плотность вероятности СП расписывается аналогичным образом.

Существует N-мерный закон распределения (просто в скобках многоточие поставить xD) Если n велико, то можно предсказать вероятность какой-либо реализации

Существует случайный процесс, у которого значения, взятые в различные моменты времени t1, t2, …, являются независимыми, как бы мало ни было расстояние между t1 и t2 . Такой СП называется белым шумом (БШ).

Марковский СП: характеризуется двумерной плотностью вероятности. Это процесс, у которого значение в данные момент времени содержит всю инфу о процессе до данного момента времени. Также это процесс, у которого значение в момент времени зависит только от значения в прошлый момент и не зависит от состояний в другие предыдущие моменты времени

Моментные характеристики случайного процесса

Мат.Ож.(Ср.зн) mxt=MXt=-∞+∞xtf1x,tⅆx (там еще есть текст но места мало тут)

Среднее значение квадрата СП: x2t=MX2t=-∞+∞x2tf1x,tⅆx (и тут есть)

Дисперсия σx2t=MXt-mxt2=-∞+∞xt-mxt2f1x,tⅆx

Центрированный СП Xt=Xt-mx(t) (тут Х с кружком и для центр сп Мат ож = 0 )

СКО:σxt=σx2t.  Еще есть корр ф-я. И вывод соотноешния что дисп=СЗК-МО^2

- Понятие стационарного случайного процесса в широком и узком смыслах. Эргодические случайные процессы. Аналитические выражения для вычисления основных статистических характеристик эргодических СП.

Случайный процесс называется стационарным, если его статистические характеристики не зависят от текущего момента времени.

Стационарность в узком смысле – сильная (строгая) стационарность.

Стационарность в широком смысле – слабая стационарность.

Опр. Случайный процесс называется стационарным в узком смысле, если его n-мерные функция распределения вероятности F и плотность вероятности f не изменяются при изменении начала отсчета на величину τ (т.е. инвариантны относительно начала отсчета)

Опр. Случайный процесс называется стационарным в широком смысле, если его мат. ожидание не зависит от времени, а корреляционная функция зависит только от разности между моментами времени t2 и t1

Опр. Эргодическими случайными процессами называют такие процессы, у которых среднее по множеству реализаций равно среднему по времени для одной реализации (на достаточно большом интервале) (т.е. статистические характеристики, полученные усреднением по множеству реализаций при фиксированном времени, совпадают с характеристиками, полученными путем усреднения по времени одной реализации на достаточно большом интервале времени.)

Осн. Хар-ки Эргодич СП:

Ср. по времени: x=limt→∞12T-TTxtdt

Мат ож mx=-∞+∞xtf1xⅆx не уверен что это верно

Дисперсия Dx=limt→∞12T-TT(xt-x)2dt

СЗК СП x2=limt→∞12T-TTx2dt

АКФ Rxxτ=limt→∞12T-TTx(t)x(t+τ)dt

- Понятие корреляционной функции и ее свойства. Аналитические выражения для вычисления  корреляционной функции путем усреднения по времени и по множеству. Примеры корреляционных функций типовых случайных процессов и регулярных сигналов.

Корреляционная функция случайного процесса – это функция, характеризующая степень изменчивости СП. [По-другому: характеризующая степень изменения СП и силу взаимосвязи между значениями СП, отстоящими друг от друга на τ=t2-t1 (насколько они близки по величине).]

равна математическому ожиданию произведения 2-х значений СП, взятых в моменты времени t1 и t2

Опр. Случайные процессы называются коррелированными, если их взаимная

корреляционная функция не равна нулю, и некоррелированными, если равна

Свойства

1. Автокорреляционная функция является четной функцией  (Взаим КФ НЕ четн)

2. Начальное значение автокорреляционной функции равно среднему значению квадрата СП:

3. Значение АКФ в нуле всегда превышает ее знач в любой другой момент времени τ:

4. Если сп не содержит пост и горм сост то на беск: . Если есть пост сост то

5. Чем быстрее убывает автокорреляционная функция, тем более высокие частоты будут содержаться в случайном процессе

6. Если случайные процессы независимы (некоррелированные), то их взаимная корреляционная функция равна нулю.

7. Автокорреляционная функция стационарного СП

8. Время корреляции τ случайного процесса – это интервал времени между двумя сечениями x(t) и x(t+τ) , начиная с которого можно практически считать некоррелированными случайные величины x(t) и x(t+τ)

Нахождение автокорреляционной функции путем усреднения по множеству реализаций:

для стац. СП:

Нахождение автокорреляционной функции путем усреднения по времени:

- Понятия автокорреляционной функции, взаимной корреляционной функции, центрированной корреляционной функции. Связь между видом автокорреляционной функции выходного сигнала объекта и его инерционностью.

Автокорреляционная функция СП: равна математическому ожиданию произведения 2-х значений СП, взятых в моменты времени t1 и t2 (т.е. 2-х значений сл величин в разные моменты времени).

[Авто]корреляционная функция СП характеризует степень зависимости (корреляции) между значениями СП, отстоящими друг о друга на время τ

Нахождение автокорреляционной функции путем усреднения по множеству реализаций:

для стац. СП:

Нахождение автокорреляционной функции путем усреднения по времени:

Центрированная автокорреляционная функция:

Для характеристики статистической взаимосвязи различных случайных процессов, имеющих место в одной и той же системе, например, на входе и выходе звена, пользуются понятием взаимной корреляционной функции:

Взаимная корреляционной функция двух СП-ов X ( t ) и Y( t ) : характеризует степень зависимости между значениями СП X ( t ) и Y( t ) , отстоящих

друг от друга на время τ

Взаимная корреляционная функция (центрированная) двух случайных процессов  X и Y

Чем быстрее убывает автокорреляционная функция, тем более высокие частоты будут содержаться в случайном процессе.

Например, рассмотрим две автокорреляционные функции и две соответствующие им реализации процессов и с одинаковыми средними значениями и дисперсиями: X (t) Y (t)

СП Y(t) имеет, по сравнению с X(t) , более тонкую структуру, т.е. в нем присутствуют более высокие частоты. Следовательно, автокорреляционная функция может характеризовать инерционные свойства объекта: чем быстрее затухает кривая Ryy, описывающая сигнал на выходе объекта, тем менее инерционен (более подвижен) объект.

- Спектральная плотность случайного процесса и ее свойства. Примеры спектральных плотностей типовых случайных процессов и регулярных сигналов.НАДО ЛИ ВЫВЫОДИТЬ НЕКОТОРЫЕ СВ-ва

Важной характеристикой СП является спектральная плотность. Обозначается Sx(w). Знание ее позволяет оценивать качество работы САУ. Sx(w) является частотной характеристикой СП, а корреляционная функция – функцией времени. Спектральная плотность определяется как двустороннее преобразование Фурье корреляционной функции:

Взаимная спектральная плотность двух СП-ов:

Если известна спектральная плотность случайного процесса, то, пользуясь обратным преобразованием Фурье, можно определить корреляционную функцию

Спектральная плотн показывает распределение мощности Сп по частотам. Sxy не имеет физ.смысла

Свойства

1. Спектральная плотность – вещественная неотрицательная функция

2. Спектральная плотность является четной функцией частоты:

3. дисперсия СП пропорциональна площади под кривой спектральной плотности

4. Если Rxx – монотонная убывающая функция от τ, то Sxx тоже монотонно убывает

5. Чем шире график корреляционной функции, тем уже график спектральной плотности и наоборот

6. Если случайные процессы независимы то Sxy=0

7.  Спектральная плотность стационарного СП Z(t)=X(t)+Y(t)  (являющегося суммой стац-х СП) равна

Д-во:

- Спектральная плотность СП и ее физический смысл. Взаимная спектральная плотность двух случайных процессов. Связь между видом графиков корреляционной функции и спектральной плотности случайного процесса.

Sx(w) является частотной характеристикой СП, а корреляционная функция – функцией времени. Спектральная плотность определяется как двустороннее преобразование Фурье корреляционной функции:

Взаимная спектральная плотность двух СП-ов:

Спектральная плотн показывает распределение мощности Сп по частотам. Sxy не имеет физ.смысла

Например, рассмотрим две автокорреляционные функции и две соответствующие им

реализации процессов X ( t ) и Y( t ) с одинаковыми средними значениями и дисперсиями,

при этом СП Y( t ) протекает быстрее, чем X ( t ) .

из сравнения Rxx c Ryy и Sx с Sy видно, что чем уже график корреляционной

функции, тем шире график спектральной плотности.

- Среднее время корреляции  и средняя полоса частот  стационарного СП. Связь между ними. Время корреляции случайного процесса.

Среднее время корреляции τ0 для любой Rxx(τ) определяется путем формирования

эквивалентной корреляционной функции

τ0 находится из условия : что графически означает равенство площадей под графиками Rxx и Rэ

Аналогично для средней полосы частот ω0 строится эквивалентная спектральная плотность Величина ω0 определяется из условия:  что графически означает равенство заштрихованных площадей под графиками

Среднее время корреляции и средняя полоса частот ω0 связаны соотношением:

Время корреляции случайного процесса – это интервал времени между двумя сечениями x(t) и x(t+τ) , начиная с которого можно практически считать некоррелированными случайные величины x(t) и x(t+τ)

Короче, просто ищем время захода в коридор дельта(он обычно равен 5%)

- Примеры автокорреляционных функций и спектральных плотностей типовых СП и регулярных сигналов.

- Прохождение случайного сигнала через линейное звено. Определение автокорреляционной функции случайного сигнала на выходе динамического звена с весовой функцией , если известна автокорреляционная функция  входного сигнала (стационарного и эргодического СП).

Связь между корреляционными функциями и спектральными плотностями случайных процессов на входе и выходе линейной САУ: (ф-ла 1)

Где w(λ)  – весовая функция САУ, Rxx – АКФ на входе, Ryy – АКФ на выходе

, где W(jw) – ККУ, Sx и Sy – спектральные плотности на вх и на вых соотв

Чтобы получить ф-лу 1  надо найти сигнална выходе с помощью интеграла свертки

Ну а дальше математический пиздец

- Определение спектральной плотности случайного сигнала на выходе динамического звена с передаточной функцией , на входе которого действует случайное воздействие со спектральной плотностью .

Конец лекции 13.12 у лехи(меня на ней не было)

Из готовых

- Вероятностные характеристики взаимосвязи входного и выходного сигналов (взаимные корреляционная функция  и спектральная плотность  входного и выходного случайных процессов в замкнутой линейной динамической системе).

- Прохождение случайного сигнала через линейное звено. Определение автокорреляционной функции и спектральной плотности выходного сигнала линейной САУ при наличии помехи(похороны