Институт информационных и вычислительных технологий Кафедра управления и интеллектуальных технологий

Отчет по лабораторной работе №1

По курсу «Теория автоматического управления Ч. 2»

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Выполнили студенты:

Шумилов Егор

Магомедов Джамал

Группа:

А-01-21

Бригада: 3

Проверил:

Дементьев Владимир Юрьевич

Москва 2024

Цель работы: Исследование особенностей динамики линейных импульсных САУ с амплитудной модуляцией, связанных с наличием в них квантования по времени. А также исследование влияния квантования по времени на точность работы, динамические свойства и устойчивость импульсной системы автоматического управления.

Выполнение работы

Рис. 1 Структурная схема ИСАУ

Исходные данные

Wфp=1        Wнчp= k1*k2(1+T1p)p(1+T2p)             k1=3.5; k2=12.0; T1=0.2; T2=1.5; T0=0.8

Определение передаточной функции элемента с заданной формой

импульса.

На экране программы представлен импульс заданной формы (см.рис2). Проанализировав его форму, получены коэффициенты передаточной функции элемента, формирующего заданную импульсную последовательность

Wp= 1p2-2p2*e-p+1p2*e-2p

Рис. 2 Определение передаточной функции элемента с заданной формой импульса

Исследование влияния квантования по времени на точность работы, динамические свойства и устойчивость импульсной системы автоматического управления.

Задана следующая передаточная функция непрерывной части:

Для	моделирования	в	ПО	SimInTech	была	собрана	схема, представленная ниже:

Рис. 3 Модель замкнутой ИСАУ

Изменяя период квантования от 0.5 до 0.1, были получены и зафиксированы виды переходных процессов в рассматриваемой ИСАУ, а также в аналогичной непрерывной системе:

Рис. 4 Вид переходного процесса при периоде квантования = 0.01

Рис. 5 Вид переходного процесса при периоде квантования = 0.5

Таблица 1: Показатели качества: время регулирования tрег и σ

|  | tрег, с | σ , % |
| --- | --- | --- |
| Непрерывная ИСАУ | 10.667 | 21.6 |
| T=0.01 | 10.673 | 21.8 |
| T=0.05 | 10.702 | 22.6 |
| T=0.1 | 10.737 | 23.6 |
| T=0.2 | 10.811 | 25.8 |

Где T – период квантования

Можно сделать вывод, что при увеличении периода квантования рассматриваемой ИСАУ время регулирования и значение перерегулирования увеличиваются.

Определение установившейся ошибки x уст (t ) для ИСАУ с различными периодами квантования при g (t )=10 (t ) и g (t )=t∗10 (t ) . И для аналогичной непрерывной системы.

Для	моделирования	была	собрана	следующая	схема для измерения кинетической ошибки

Рис. 6 Схема для измерения кинетической ошибки

Затем была собрана следующая схема для измерения значения статической ошибки

Рис. 7 Схема для измерения статической ошибки

В ходе эксперимента было выявлено, что влияние периода квантования на статическую и кинетическую ошибку отсутствует.

Исследование влияния квантования по времени на область

устойчивости ИСАУ.

Для исследования влияния квантования по времени была собрана следующая схема для моделирования в ПО SimInTech:

Рис. 8 Схема для исследования влияние периода квантования на область устойчивости

Был задан период квантования Т = 0,1. Последовательно изменяя постоянную времени Т1 в числителе передаточной функции непрерывной и анализируя переходный процесс, был определен предельный коэффициент усиления ИСАУ, а также построена граница устойчивости в зависимости от Т1. Полученные результаты представлены в таблице ниже:

Таблица 3: Результат исследования влияния квантования по времени на

область устойчивости ИСАУ.

|  | Т=0.01 | Т=0.05 | Т=0.1 | Т=0.2 | Т=0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1=1.5 | 1.68 | 1.61 | 1.53 | 1.4 | 1.135 |
| Т1=2 | 1.56 | 1.49 | 1.42 | 1.3 | 1.05 |
| Т1=2.5 | 1.445 | 1.385 | 1.32 | 1.205 | 0.972 |

Т1-постоянная времени, Т-период квантования

Графики полученные в результате моделирования, также представлены ниже:

Рис 9 Переходный процесс ИСАУ на границе устойчивости

Рис. 10 График зависимости изменения постоянной времени, периода квантования и области устойчивости

Вывод: При увеличении значения периода квантования Т, величина Кпред уменьшалась. При увеличении значения постоянной времени Т1, область устойчивости увеличивалась.

Для аналогичной непрерывной системы:

Таблица 4: Результат исследования влияния квантования по времени на

область устойчивости САУ

| Т1=1.5 | 1.695 |
| --- | --- |
| Т1=2 | 1.57 |
| Т1=2.5 | 1.46 |

Рисунок 20 График зависимости изменения постоянной времени от области устойчивости

Вывод: При увеличении значения постоянной времени Т1, область устойчивости увеличивалась.

Выводы.

В ходе лабораторной работы была проведена серия экспериментов, направленных на исследование влияния квантования по времени на динамические свойства и устойчивость линейных импульсных систем автоматического управления (ИСАУ).

- При изменении периода квантования от 0.1 до 0.5 наблюдались изменения в переходных процессах как в ИСАУ, так и в аналогичной непрерывной системе. С увеличением периода квантования время регулирования (tрег) увеличивалось, что свидетельствует о снижении динамических характеристик системы.

- Показатели качества, такие как σ, также ухудшались с увеличением периода квантования, подтверждая негативное влияние квантования на точность и стабильность системы.

- При фиксированном периоде квантования Т = 0.01 и изменении постоянной времени Т1 был определен предельный коэффициент усиления (Кпред), который демонстрировал значительное снижение при увеличении периода квантования. Это указывает на уменьшение области устойчивости системы.

- При анализе границы устойчивости для различных периодов квантования было установлено, что увеличение периода приводит к значительному смещению границы устойчивости в сторону меньших значений коэффициента усиления, что делает систему более подверженной колебаниям и нестабильности.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что квантование по времени оказывает существенное влияние на динамические свойства, точность работы и устойчивость линейных импульсных систем автоматического управления. Увеличение периода квантования приводит к ухудшению всех исследуемых показателей.