МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»

Институт информационных и вычислительных технологий (ИВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по курсу «Моделирование систем управления»

Тема: «Моделирование многосвязных систем и исследование
устойчивости линейных систем»

Вариант № 4

Выполнили:
студенты группы А-03-23
Грудинин Е.К.
Огарков И.А.

Проверил:
доцент кафедры УИТ, к.т.н.
Васильев А.А.

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Освоение практических навыков исследования многосвязных динамических систем на основе их имитационных моделей в среде SimInTech, получение математических моделей в форме Коши и канонической форме Жордана, а также исследование устойчивости замкнутых систем аналитическими и численными методами.

2. Исходные данные

Параметры многосвязной динамической системы и неминимально-фазового объекта приняты согласно Варианту № 4 (Таблицы 2.1 и 2.2 методических указаний):

Таблица 1 — Параметры звеньев многосвязной системы (Вариант 4)

| T₁, с | T₂, с | k₁ | k₂ | k₃ | k₄ | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | 0.25 | 3.5 | 0.6 | 1.2 | 3.0 | 5.0 | 1.8 |

Таблица 2 — Параметры неминимально-фазового звена (Вариант 4)

| Постоянная времени T₁, с | Постоянная времени T₂, с |
| --- | --- |
| 0.16 | 2.50 |

3. Теоретический расчет и математическое описание объекта

3.1. Уравнения состояния многосвязной системы и метод уравнения замыкания

Исследуемый объект представляет собой многосвязную систему пятого порядка с двумя входами u₁, u₂ и двумя выходами y₁, y₂. Передаточные функции отдельных звеньев системы имеют вид:

W1p = 3.50.1 p + 1,   W2p = 0.6p,   W3p = 1.2 p0.25 p + 1,   W4p = 3.0p2 + 5.0 p + 1.8

Вывод дифференциальных уравнений по звеньям и исключение идеального дифференцирования:

Звено 1 (апериодическое): дифференциальное уравнение имеет вид 0.1 ẏ_W1 + y_W1 = 3.5 u₁. Выбирая переменную состояния x₁ = y_W1, получаем уравнение в форме Коши: ẋ₁ = -10 x₁ + 35 u₁.

Звено 2 (интегратор): выход интегратора обозначаем x₂ = y_W2. На его вход поступает сумма x₁ + u₂, откуда получаем: ẋ₂ = 0.6 x₁ + 0.6 u₂.

Звено 3 (дифференцирующее): дифференциальное уравнение 0.25 ẏ₂ + y₂ = 1.2 u̇₁ содержит производную входного сигнала u̇₁, что недопустимо при формировании переменных состояния. Применяем метод уравнения замыкания : собираем производные под общий знак дифференцирования d/dt [y₂ - 4.8 u₁] = -4 y₂. Вводя переменную состояния x₃ = y₂ - 4.8 u₁, получаем уравнение состояния без производных входа: ẋ₃ = -4 x₃ - 19.2 u₁, а выходной сигнал y₂ выражается безынерционно: y₂ = x₃ + 4.8 u₁.

Звено 4 (колебательное): дифференциальное уравнение ÿ_W4 + 5 ẏ_W4 + 1.8 y_W4 = 3 y₂ сводится к двум уравнениям первого порядка вводом переменных x₅ = y_W4 и x₄ = ẋ₅. С учетом соотношения для y₂ получаем: ẋ₄ = 3 x₃ - 5 x₄ - 1.8 x₅ + 14.4 u₁,   ẋ₅ = x₄.

Скалярная система дифференциальных уравнений состояния и уравнений выходов системы:

x1 = -10 x1 + 35 u1x2 = 0.6 x1 + 0.6 u2x3 = -4 x3 - 19.2 u1x4 = 3 x3 - 5 x4 - 1.8 x5 + 14.4 u1x5 = x4       y1 = x2 + x5y2 = x3 + 4.8 u1

3.2. Матричная форма уравнений состояния многосвязной системы

Записываем систему в матричной форме Коши ẋ(t) = A x(t) + B u(t),  y(t) = C x(t) + D u(t), где x ∈ ℝ⁵, u ∈ ℝ², y ∈ ℝ²:

A = -1000000.6000000-400003-5-1.800010,      B = 35000.6-19.2014.4000

C = 0100100100,          D = 004.80

3.3. Каноническая форма Жордана для неминимально-фазового объекта

Передаточная функция исследуемого неминимально-фазового звена при постоянных времени T₁ = 0.16 с, T₂ = 2.50 с имеет вид:

Wразp = kp1 - T1p1 + 0.5 T1p1 + T2p = kp1 - 0.16 p1 + 0.08 p1 + 2.5 p

Полюса системы соответствуют корням знаменателя: λ₁ = -1/0.08 = -12.5 с⁻¹, λ₂ = -1/2.5 = -0.4 с⁻¹. Разложение передаточной функции на сумму простых дробей выполняется методом вычетов Хевисайда:

c1 = kp-0.8 · (-12.5) + 5-12.5 + 0.4 = -150121kp ≈ -1.23967 kp,     c2 = kp-0.8 · (-0.4) + 5-0.4 + 12.5 = 266605kp ≈ 0.43967 kp

Проверка сходимости разложения:

c1 + c2 = -0.8 kp,       -c1λ1 - c2λ2 = 1.0 kp = W(0)

Канонические уравнения состояния в форме Жордана и матрицы канонического представления:

z1 = -12.5 z1 - 1.23967 kp uz2 = -0.4 z2 + 0.43967 kp u       y = z1 + z2

Λ = -12.500-0.4,   Bкан = -1.23967 · kp0.43967 · kp,   Cкан = 1.01.0,   D = 0

3.4. Определение предельного коэффициента усиления k_пред по критерию Гурвица

Передаточная функция замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью:

Wзамp = Wразp1 + Wразp = kp1 - 0.16 p0.2 p2 + (2.58 - 0.16 kp) p + (1 + kp)

По критерию Стодолы–Гурвица для характеристического полинома 2-го порядка условие границы устойчивости заключается в равенстве нулю коэффициента при первой степени p:

2.58 - 0.16 kпред = 0   ⇒   kпред = 2.580.16 = 16.125

Параметры незатухающих гармонических автоколебаний замкнутой системы на границе устойчивости (k_p = 16.125):

ω0 = 17.1250.2 ≈ 9.2534 рад/с,     T0 = 2πω0 ≈ 0.6789 с

4. Экспериментальные исследования в среде SimInTech

4.1. Моделирование многосвязной системы на базе передаточных функций

На основе аналитических соотношений в среде SimInTech была собрана имитационная модель многосвязной системы с использованием стандартных динамических блоков «передаточная функция» (Рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема многосвязной системы на передаточных функциях в SimInTech

На вход системы подавалось единичное ступенчатое воздействие. Результаты моделирования переходных процессов по выходам y₁(t) и y₂(t) представлены на Рис. 2 и Рис. 3.

Рис. 2. Переходная характеристика многосвязной системы по выходу y₁(t)

Рис. 3. Переходная характеристика многосвязной системы по выходу y₂(t)

Анализ переходных процессов показывает физические особенности функционирования каналов объекта:
• Выход y₁(t) (Рис. 2) демонстрирует монотонный линейный рост во времени (при t = 10 с величина сигнала достигает ≈ 26). Такое астатическое поведение обусловлено наличием в прямом канале идеального интегрирующего звена W₂(p) = k₂/p = 0.6/p. На вход интегратора поступает постоянная сумма сигналов: установившееся значение со звена W₁(p), равное 3.5, и единичное ступенчатое воздействие u₂, что приводит к непрерывному интегрированию постоянной величины и линейному нарастанию выхода. На начальном участке (t < 0.5 с) проявляется переходный процесс апериодического звена W₁(p) и колебательного звена W₄(p), формирующий начальный плавный изгиб.
• Выход y₂(t) (Рис. 3) представляет собой реакцию реального дифференцирующего звена W₃(p) = 1.2p / (0.25p + 1) на ступенчатое воздействие u₁(t). В начальный момент времени t = 0 наблюдается мгновенный безынерционный скачок величиной D₂₁ = k₃ / T₂ = 1.2 / 0.25 = 4.8. Затем за счет инерционности знаменателя сигнал экспоненциально спадает до нуля по закону y₂(t) = 4.8 · e^(-4t), практически полностью затухая к t ≈ 1.5 с, что в точности соответствует дифференцирующим свойствам канала по отношению к постоянному входному сигналу.

4.2. Моделирование многосвязной системы в пространстве состояний

Для верификации аналитически полученных уравнений в нормальной форме Коши была реализована совместная модель с блоком «переменные состояния», в который были занесены числовые матрицы A, B, C, D (Рис. 4).

Рис. 4. Схема параллельного моделирования на передаточных функциях и в пространстве состояний

На осциллографы одновременно подавались одноименные выходные сигналы обеих моделей. Графики переходных процессов для выходов y₁(t) и y₂(t) приведены на Рис. 5 и Рис. 6.

Рис. 5. Сопоставление выходов y₁(t) модели на передаточных функциях и модели в переменных состояния

Рис. 6. Сопоставление выходов y₂(t) модели на передаточных функциях и модели в переменных состояния

Сравнение переходных характеристик показывает их абсолютное совпадение во всех точках времени: кривые обеих моделей полностью накладываются друг на друга (расхождение равно 0). Это экспериментально доказывает строгую эквивалентность описания объекта в форме передаточных функций и в форме Коши, а также подтверждает корректность исключения производной входа методом уравнения замыкания.

4.3. Исследование канонической модели неминимально-фазового объекта

В соответствии с п. 3 программы исследований в SimInTech была собрана схема, сравнивающая неминимально-фазовое звено в виде передаточной функции и в канонической форме Жордана с матрицей Λ (Рис. 7).

Рис. 7. Схема параллельного моделирования неминимально-фазового звена в двух формах

Переходные характеристики объекта приведены на Рис. 8.

Рис. 8. Переходные характеристики неминимально-фазового звена

На графике четко зафиксирован начальный отрицательный провал выходной величины («подныривание» в диапазоне времени 0...0.2 с). Это свойство вызвано наличием положительного нуля в числителе передаточной функции (z₁ = +6.25 с⁻¹), что характерно для неминимально-фазовых систем. Выходы схемы на ПФ и схемы в канонической форме Жордана полностью совпали.

4.4. Исследование устойчивости замкнутой системы при различных коэффициентах усиления

Для исследования устойчивости замкнутой системы была реализована схема с единичной отрицательной обратной связью (Рис. 9). Коэффициент усиления разомкнутого контура K варьировался в окрестности критического значения k_пред = 16.125.

Рис. 9. Структурная схема замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью

При критическом значении коэффициента усиления K = 16.125 в системе установились незатухающие синусоидальные автоколебания постоянной амплитуды (Рис. 10).

Рис. 10. Гармонические автоколебания на границе устойчивости при K = 16.125

Измеренный по графику период автоколебаний составил T_эксп ≈ 0.68 с (частота ω_эксп ≈ 9.24 рад/с), что с высокой точностью совпадает с аналитическим расчетом по критерию Гурвица (T₀ = 0.679 с, ω₀ = 9.253 рад/с).

Далее было проведено моделирование при отклонении коэффициента усиления в обе стороны от границы устойчивости (Рис. 11):

При K = 14 < k_пред: колебательный процесс затухает во времени, замкнутая система асимптотически устойчива.

При K = 18 > k_пред: амплитуда колебаний экспоненциально нарастает, замкнутая система неустойчива.

Рис. 11. Сравнение переходных процессов замкнутой системы: устойчивый (K = 14) и неустойчивый (K = 18)

4.5. Анализ частотных характеристик по критерию Найквиста

С использованием блока построения частотных характеристик был получен годограф Найквиста (АФХ) разомкнутой системы (Рис. 12, Рис. 13).

Рис. 12. Схема формирования частотных характеристик в SimInTech

Рис. 13. Годограф Найквиста исследуемой системы

Анализ по критерию устойчивости Найквиста подтверждает результаты аналитического расчета: при K = 16.125 годограф АФХ проходит в точности через критическую точку (-1, j0). При K < 16.125 годограф пересекает отрицательную вещественную ось правее точки (-1, j0), обеспечивая запас устойчивости по амплитуде. При K > 16.125 критическая точка охватывается годографом, что соответствует неустойчивости.

5. Выводы

1. В среде имитационного моделирования SimInTech успешно разработаны и исследованы модели многосвязной динамической системы пятого порядка в виде соединенных передаточных функций и в пространстве состояний.

2. Метод уравнения замыкания позволил корректно исключить операцию дифференцирования входного сигнала u₁ в звене W₃(p), сформировав безынерционный коэффициент прямой передачи D₂₁ = 4.8.

3. Экспериментально подтверждена полная эквивалентность описания системы в форме Коши и схемы на передаточных функциях: выходы обеих моделей совпадают во всем временном диапазоне с машинной точностью (погрешность 0%).

4. Разложение неминимально-фазового звена на простые дроби методом Хевисайда позволило построить каноническую модель Жордана с диагональной матрицей состояния Λ. Зафиксирован начальный отрицательный провал переходной характеристики, обусловленный правым нулем передаточной функции.

5. Численным экспериментом строго верифицирован аналитический расчет предельного коэффициента усиления по критерию Гурвица (k_пред = 16.125): при K = 14 система устойчива, при K = 16.125 наблюдаются незатухающие гармонические колебания с расчетным периодом T₀ ≈ 0.68 с, а при K = 18 система теряет устойчивость. Результаты также подтверждены частотным критерием Найквиста.