НИУ «МЭИ» | Кафедра УИТ | Дисциплина «Моделирование систем управления»

Подготовка к лабораторной работе № 2
«Моделирование многосвязных систем и исследование устойчивости линейных систем»

Вариант № 4 | Студенты: Грудинин Е.К., Огарков И.А. (гр. А-03-23) | Преподаватель: доц. Васильев А.А.

| T₁, с | T₂, с | k₁ | k₂ | k₃ | k₄ | a | b | T₁ (НМФ) | T₂ (НМФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | 0.25 | 3.5 | 0.6 | 1.2 | 3.0 | 5.0 | 1.8 | 0.16 с | 2.50 с |

1. Уравнения состояния многосвязной системы (пункт 1 задания)

Исследуемая многосвязная система состоит из четырех динамических звеньев с двумя входами u₁, u₂ и двумя выходами y₁, y₂. Передаточные функции звеньев при параметрах Варианта № 4:

W1p = 3.50.1 p + 1,   W2p = 0.6p,   W3p = 1.2 p0.25 p + 1,   W4p = 3.0p2 + 5.0 p + 1.8

Вывод уравнений по звеньям и исключение идеального дифференцирования:

• Звено 1: 0.1 ẏ_W1 + y_W1 = 3.5 u₁. Принимая переменную состояния x₁ = y_W1, получаем: ẋ₁ = -10 x₁ + 35 u₁.

• Звено 2: интегратор с выходом x₂ = y_W2. На его вход поступает сумма x₁ + u₂, следовательно: ẋ₂ = 0.6 x₁ + 0.6 u₂.

• Звено 3: дифференциальное уравнение 0.25 ẏ₂ + y₂ = 1.2 u̇₁ содержит производную входа. Применяем метод уравнения замыкания Державина–Васильева: группируем слагаемые под производную d/dt [y₂ - 4.8 u₁] = -4 y₂. Вводим вспомогательную переменную состояния x₃ = y₂ - 4.8 u₁. Тогда ẋ₃ = -4 x₃ - 19.2 u₁, а выходная переменная выражается безынерционно: y₂ = x₃ + 4.8 u₁.

• Звено 4: ÿ_W4 + 5 ẏ_W4 + 1.8 y_W4 = 3 y₂. Полагаем x₅ = y_W4, x₄ = ẋ₅. Подставляя выражение для y₂, получаем: ẋ₄ = -5 x₄ - 1.8 x₅ + 3 (x₃ + 4.8 u₁) = 3 x₃ - 5 x₄ - 1.8 x₅ + 14.4 u₁,   ẋ₅ = x₄.

Итоговая скалярная система уравнений состояния в нормальной форме Коши и уравнения выходов:

x1 = -10 x1 + 35 u1x2 = 0.6 x1 + 0.6 u2x3 = -4 x3 - 19.2 u1x4 = 3 x3 - 5 x4 - 1.8 x5 + 14.4 u1x5 = x4       y1 = x2 + x5y2 = x3 + 4.8 u1

2. Матричная форма уравнений состояния многосвязной системы (пункт 2 задания)

Векторно-матричная форма Коши: ẋ(t) = A x(t) + B u(t),  y(t) = C x(t) + D u(t), где x ∈ ℝ⁵, u ∈ ℝ², y ∈ ℝ²:

A = -1000000.6000000-400003-5-1.800010,      B = 35000.6-19.2014.4000

C = 0100100100,          D = 004.80

3. Каноническое преобразование передаточной функции неминимально-фазовой системы (пункт 3 задания)

Передаточная функция неминимально-фазового объекта (п. 3 задания) при T₁ = 0.16 с, T₂ = 2.50 с:

Wразp = kp1 - T1p1 + 0.5 T1p1 + T2p = kp1 - 0.16 p1 + 0.08 p1 + 2.5 p

Полюса системы: простые вещественные корни λ₁ = -1/0.08 = -12.5 с⁻¹, λ₂ = -1/2.5 = -0.4 с⁻¹.

Разложение на простые дроби методом вычетов Хевисайда: W_раз(p) = c₁ / (p - λ₁) + c₂ / (p - λ₂):

c1 = kp-0.8 · (-12.5) + 5-12.5 + 0.4 = -150121kp ≈ -1.23967 kp,     c2 = kp-0.8 · (-0.4) + 5-0.4 + 12.5 = 266605kp ≈ 0.43967 kp

Проверка сходимости разложения: c₁ + c₂ = -0.8 kp;   -c₁/λ₁ - c₂/λ₂ = 1.0 kp = W(0).

Скалярные дифференциальные уравнения канонической формы Жордана и выходной сигнал:

z1 = -12.5 z1 - 1.23967 kp uz2 = -0.4 z2 + 0.43967 kp u       y = z1 + z2

4. Матричная форма канонических уравнений состояния (пункт 4 задания)

Векторно-матричный вид: ż = Λ z + B_кан u,  y = C_кан z + D u, где:

Λ = -12.500-0.4,   Bкан = -1.23967 · kp0.43967 · kp,   Cкан = 1.01.0,   D = 0

5. Определение предельного коэффициента усиления k_пред по критерию устойчивости (пункт 5 задания)

Передаточная функция замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью:

Wзамp = Wразp1 + Wразp = kp1 - T1p1 + 0.5 T1p1 + T2p + kp1 - T1p

Характеристический полином знаменателя замкнутой системы D(p) = a₂ p² + a₁ p + a₀ = 0:

0.5 T1T2p2 + [0.5 T1 + T2 - kpT1] p + [1 + kp] = 0

По критерию Стодолы–Гурвица для полинома 2-го порядка условие границы устойчивости a₁ = 0:

0.5 T1 + T2 - kпредT1 = 0   ⇒   kпред = 0.5 T1 + T2T1 = 0.5 + T2T1 = 0.5 + τ

Расчет k_пред для параметров Варианта № 4 (T₁ = 0.16 с, T₂ = 2.50 с):

τ = 2.500.16 = 15.625   ⇒   kпред = 0.5 + 15.625 = 16.125

Параметры гармонических автоколебаний на границе устойчивости (k_p = 16.125): 0.2 p² + 17.125 = 0  ⇒  полюса p₁,₂ = ± j √(17.125 / 0.2) ≈ ± j 9.2534 с⁻¹:

ω0 = 17.1250.2 ≈ 9.2534 рад/с,     T0 = 2πω0 ≈ 0.6789 с