НИУ «МЭИ» | Кафедра УИТ | Дисциплина «Моделирование систем управления»

Подготовка к лабораторной работе № 3
«Исследование динамической модели энергоблока ТЭС»

Вариант № 4 | Бригада: Грудинин К.С., Огарков Д.А. (гр. И-03-23)

Цель работы и исходные данные (Вариант № 4)

Цель работы: проверка принадлежности нелинейной модели энергоблока ТЭС к классу сингулярно возмущенных систем с представлением возмущения в неявном виде, локальная линеаризация уравнений свободных движений на малых интервалах времени и оценка возможности понижения порядка модели.

Задание на подготовку: получить в общем виде линеаризованную на отрезке [t_k, t_{k+1}] модель описания свободных составляющих процессов в энергоблоке.

Параметры Варианта № 4 (Таблица 3.1 методических указаний): контрольные моменты времени линеаризации t_k = 0.45 с и t_m = 1.15 с.

1. Теоретические основы сингулярно возмущенных систем

Динамическая система описывается уравнениями в нормальной форме Коши ẋ = f(x, u, t), x ∈ ℝⁿ. Модель называют сингулярно возмущенной, если в области параметров существует граница, при приближении к которой порядок дифференциальных уравнений уменьшается (система вырождается).

В классической модели Тихонова сингулярное возмущение задано явно малым параметром μ при части производных:

x = f(x, z, t),     μ z = g(x, z, t),   x ∈ ℝⁿ, z ∈ ℝᵐ

По теореме Тихонова, если точка покоя быстрой подсистемы асимптотически устойчива, то при стремлении μ к нулю решения исходной системы сходятся к решениям вырожденной модели порядка n вне малого начального пограничного слоя.

В практических задачах малый параметр часто входит неявно. Признаком сингулярной возмущенности служит многотемповость, когда в объекте одновременно протекают быстрые (электромагнитные) и медленные (электромеханические, тепловые) процессы. Для неявных моделей выполняют локальную линеаризацию на малых интервалах времени [t_k, t_{k+1}] вдоль траектории свободного движения:

Δxt = Ak Δx(t),    Ak = ∂fᵢ∂xⱼx = x(t_k)

Признаком сингулярной возмущенности служит наличие у матриц A_k доминирующих корней характеристического уравнения:

|Re(λбыстр)| ≥ 10 · |Re(λмедл,max)|

Порядок модели может быть понижен на число таких доминирующих корней путем вырождения быстрых дифференциальных уравнений в алгебраические.

2. Нелинейная модель энергоблока ТЭС в режиме свободного движения

Электрическая часть энергоблока СГ2-500-4У2 описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений 12-го порядка. Вектор состояния x = [x₁, x₂, x₃, y₁, y₂, z₁, z₂, z₃, u₁, u₂, u₃, s]ᵀ включает:

• x₁, x₂, x₃: проекции потокосцеплений статора и ротора по продольной оси d;

• y₁, y₂: проекции потокосцеплений статора и демпферной обмотки по поперечной оси q;

• z₁, z₂, z₃: механический момент турбины, его первая и вторая производные;

• u₁: напряжение возбудителя; u₂, u₃: переменные регулятора частоты вращения (АРЧВ); s: скольжение ротора.

Для исследования свободных движений внешние воздействия обнуляются (u[1] = 0, u[2] = 0). Система принимает вид ẋ = f(x):

x1 = -2071.132 x₁ + 1014.733 x₂ + 1014.733 x₃ + 314 (1 + s) y₁x2 = 3.034 x₁ - 6.193 x₂ + 3.34 x₃ + 0.378 u₁x3 = 78.069 x₁ + 78.069 x₂ - 159.344 x₃y1 = -1606.256 y₁ + 1479.609 y₂ - 314 (1 + s) x₁y2 = 97.310 y₁ - 105.640 y₂z1 = z₂

z2 = z₃z3 = -33949.6 z₁ - 6989.92 z₂ - 45 z₃ - 100000 su1 = u₂u2 = u₃u3 = -55555.55 u₁ - 4444.44 u₂ - 116.66 u₃ - 44444.44 · R(x₁, x₂, x₃, y₁, y₂)s = 0.303 z₁ - 1.77 x₁ (1.0856 y₁ - y₂) + 1.215 y₁ (2.041 x₁ - x₂ - x₃)

Функция R выражает модуль напряжения статора генератора через проекции на оси d и q:

R = 8.18 x₁ - 4.01 x₂ - 4.01 x₃2 + 6.347 y₁ - 5.847 y₂2

3. Аналитический вывод линеаризованной модели в общем виде (Задание на подготовку)

На малом временном интервале [t_k, t_{k+1}] линейная модель в отклонениях строится разложением правых частей в ряд Тейлора в окрестности точки траектории свободного движения x* = x(t_k) с удержанием первого приближения:

Δxi = ∂fᵢ∂x₁ Δx₁ + ∂fᵢ∂x₂ Δx₂ + ... + ∂fᵢ∂s Δs,     i = 1, ..., 12

Аналитический расчет элементов системной матрицы Якоби A_k = [aᵢⱼ] размером 12 × 12:

1. Линейные строки (уравнения 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 содержат постоянные частные производные):

• Строка 2: a₂,₁ = 3.034; a₂,₂ = -6.193; a₂,₃ = 3.340; a₂,₉ = 0.378.

• Строка 3: a₃,₁ = 78.069; a₃,₂ = 78.069; a₃,₃ = -159.344.

• Строка 5: a₅,₄ = 97.310; a₅,₅ = -105.640.

• Строка 6: a₆,₇ = 1.0;  Строка 7: a₇,₈ = 1.0.

• Строка 8: a₈,₆ = -33949.6; a₈,₇ = -6989.92; a₈,₈ = -45.0; a₈,₁₂ = -100000.0.

• Строка 9: a₉,₁₀ = 1.0;  Строка 10: a₁₀,₁₁ = 1.0.

2. Строка 1 (f₁ включает нелинейную перекрестную связь скольжения с потокосцеплением y₁):

∂f₁∂x₁ = -2071.132,   ∂f₁∂x₂ = 1014.733,   ∂f₁∂x₃ = 1014.733,   ∂f₁∂y₁ = 314(1 + s_k),   ∂f₁∂s = 314 y_{1,k}

3. Строка 4 (f₄ включает перекрестную связь скольжения с потокосцеплением x₁):

∂f₄∂x₁ = -314(1 + s_k),   ∂f₄∂y₁ = -1606.256,   ∂f₄∂y₂ = 1479.609,   ∂f₄∂s = -314 x_{1,k}

4. Строка 11 (f₁₁ содержит датчик напряжения генератора R):

Введем обозначения V_d = 8.18 x₁ - 4.01 x₂ - 4.01 x₃ и V_q = 6.347 y₁ - 5.847 y₂. Дифференцируя сложную функцию R = √(V_d² + V_q²), получаем ∂R/∂xᵢ = (V_d/R)(∂V_d/∂xᵢ), ∂R/∂yⱼ = (V_q/R)(∂V_q/∂yⱼ):

∂f₁₁∂x₁ = -363555.5 · Vd,kRk,   ∂f₁₁∂x₂ = ∂f₁₁∂x₃ = 178222.2 · Vd,kRk

∂f₁₁∂y₁ = -282088.9 · Vq,kRk,   ∂f₁₁∂y₂ = 259866.6 · Vq,kRk

∂f₁₁∂u₁ = -55555.55,   ∂f₁₁∂u₂ = -4444.44,   ∂f₁₁∂u₃ = -116.66

5. Строка 12 (f₁₂ описывает скольжение ротора под действием электромагнитного и механического моментов):

Раскрывая произведения f₁₂ = 0.303 z₁ + 0.558303 x₁ y₁ + 1.77 x₁ y₂ - 1.215 x₂ y₁ - 1.215 x₃ y₁:

∂f₁₂∂x₁ = 0.558303 y_{1,k} + 1.77 y_{2,k},   ∂f₁₂∂x₂ = ∂f₁₂∂x₃ = -1.215 y_{1,k}

∂f₁₂∂y₁ = 0.558303 x_{1,k} - 1.215 x_{2,k} - 1.215 x_{3,k},   ∂f₁₂∂y₂ = 1.77 x_{1,k},   ∂f₁₂∂z₁ = 0.303

4. Численный расчет для Варианта № 4 (t_k = 0.45 с, t_m = 1.15 с)

Установившиеся значения при u[1] = 1, u[2] = 1 (начальные условия свободного движения): x₁ = 0.3694, x₂ = 0.8947, x₃ = 0.6193, y₁ = -1.0821, y₂ = -0.9968, z₁ = -3.6823, z₂ = 0, z₃ = 0, u₁ = 6.2216, u₂ = -33.33, u₃ = -2777.78, s = 1.2701.

Значения вектора состояния свободного движения в контрольных точках: при t_k = 0.45 с: x₁ = 0.0729, x₂ = 0.1773, x₃ = 0.1258, y₁ = -0.2503, y₂ = -0.2401, z₁ = -3.3598, z₂ = 2.0467, z₃ = 4.0361, u₁ = -0.7704, u₂ = 3.5861, u₃ = -16.3505, s = 0.9960; при t_m = 1.15 с: x₁ = 0.0089, x₂ = 0.0153, x₃ = 0.0120, y₁ = -0.0204, y₂ = -0.0193, z₁ = -1.7576, z₂ = 1.9194, z₃ = -1.7085, u₁ = -0.0429, u₂ = 0.1480, u₃ = -0.5887, s = 0.4633.

Собственные значения линеаризованной системной матрицы A_k (Таблица 1):

| № корня | Собственное значение при t_k = 0.45 с | Собственное значение при t_m = 1.15 с |
| --- | --- | --- |
| 1, 2 | -1898.17 ± 569.39 j (быстрые корни) | -1901.12 ± 391.92 j (быстрые корни) |
| 3 | -124.34 | -123.99 |
| 4 | -51.40 | -50.29 |
| 5, 6 | -36.27 ± 9.73 j | -34.89 ± 6.52 j |
| 7, 8 | -20.01 ± 79.91 j | -20.01 ± 79.91 j |
| 9 | -16.50 | -16.16 |
| 10 | -4.26 | -3.80 |
| 11 | -3.57 | -2.78 |
| 12 | -1.25 (наименее затухающий) | -1.18 (наименее затухающий) |

Анализ спектра: на обоих интервалах пара быстрых корней λ₁,₂ ≈ -1900 с⁻¹ (электромагнитные контуры статора) в |Re(λ₁,₂)| / |Re(λ₃)| = 1898.17 / 124.34 ≈ 15.26 > 10 раз превосходит ближайший медленный корень λ₃ ≈ -124.3 с⁻¹, а по отношению к λ₁₂ разрыв достигает 1518 раз. Модель является сингулярно возмущенной; ее порядок может быть понижен на 2 (с 12 до 10) путем вырождения быстрых процессов статора в алгебраические соотношения.

5. Ответы на контрольные вопросы к защите лабораторной работы

1. Определение сингулярно возмущенной модели. Модель динамической системы называют сингулярно возмущенной, если в области ее допустимых параметров существует подобласть вырождения, при приближении параметров к границе которой порядок дифференциальных уравнений снижается, а структура решений качественно меняется.

2. Физический и математический смысл сингулярного возмущения. Сингулярное возмущение выражает отличие параметров реальной системы от границы вырождения. Оно затрагивает коэффициенты при старших производных и порождает быстрые составляющие движения с пограничным слоем.

3. Причины практического интереса к сингулярно возмущенным моделям. Такие модели позволяют строго обосновать декомпозицию сложных систем высокого порядка на подсистемы меньшей размерности, исключить пренебрежимо быстрые переходные составляющие и устранить жесткость уравнений при численном счете.

4. Случаи возникновения сингулярно возмущенных моделей. Они возникают в объектах, объединяющих разнотемповые процессы: мощные энергоблоки (быстрые токи статора и медленное вращение ротора), летательные аппараты (быстрые угловые колебания и медленная траектория), химические реакторы с быстрыми реакциями.

5. Вид модели с явным представлением возмущения. Модель Тихонова в нормальной форме Коши: ẋ = f(x, z, t), μ ż = g(x, z, t), где μ (скалярный малый параметр), x (вектор медленных переменных), z (вектор быстрых переменных).

6. Смысл теоремы Тихонова о предельном переходе. Если присоединенная система z' = g(x, z, t) имеет изолированный асимптотически устойчивый корень z = φ(x, t), то при μ → 0 решение исходной системы сходится к решению вырожденной модели ẋ = f(x, φ(x, t), t) вне начального пограничного слоя.

7. Вид модели с неявным представлением возмущения. Модель задается в форме Коши ẋ = f(x, u, t), где малый параметр не вынесен явно перед производными, но система содержит разнотемповые движения, выявляемые по расщеплению спектра собственных значений линеаризованной матрицы.

8. Алгоритм проверки принадлежности модели к сингулярно возмущенным. 1) Определение установившегося режима; 2) моделирование свободного движения; 3) разбиение интервала времени на малые отрезки [t_k, t_{k+1}]; 4) расчет локальных матриц Якоби A_k; 5) вычисление спектра собственных значений A_k и проверка критерия доминантности.

9. Необходимое и достаточное условие принадлежности модели к сингулярно возмущенным. Для систем, линейных по производным ẋᵢ, необходимым и достаточным условием является существование у матриц A_k хотя бы одного собственного значения с |Re(λ)| → ∞. Модель должна быть непрерывно дифференцируемой в рабочей области.

10. Условие доминантности корня характеристического уравнения. Корень λᵢ считают доминирующим, если модуль его вещественной части как минимум в 10 раз превосходит модуль вещественной части наиболее левого корня из группы медленных корней: |Re(λᵢ)| ≥ 10 · |Re(λ_медл,max)|.